NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 5. decembra

protokols Nr. AM NBS NP 2018/084-001

IEPIRKUMA

“Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums”

(identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/084)

CPV kods: 35812300-2

NOTEIKUMI

Rīga

2018

- VISPĀRIGA INFORMĀCIJA:

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: AM NBS NP 2018/084.

  - Iepirkuma procedūras nosaukums: Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums.

  - Iepirkuma procedūras finansējuma avots – valsts budžets (100%).

  - Iepirkuma rīkotājs un pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecība (turpmāk – NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. NP darba laiks: darba dienās no 9.00 līdz 17.00.

  - Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: NP štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste Zane Krūmiņa-Graudiņa, e-pasts: zane.krumina-graudin@mil.lv, tālrunis: 67804421.

  - Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta noteikumiem.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, PLĀNOTIE APJOMI UN iepirkuma izpildes noteikumi

  - Iepirkuma priekšmets: “Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2).

  - Plānotā līguma summa ir 41983.47 EUR bez PVN.

  - Piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu (Saskaņā ar Noteikumu pielikumu Nr.1).

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Precei ir jābūt jaunai, nelietotai, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.

  - Piegādes vieta: Dzintara iela 63, Rīga, LV-1016.

  - Preces piegādes termiņš: ir ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš garantijas laikā: ne vairāk kā  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.

  - Garantijas termiņš Precēm ir saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

  - Apmaksas noteikumi: pēcapmaksa tiks veikta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

  - Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2019.

- PRASĪBAS IEPIRKUMA PRETENDENTIEM

  - Pretendents ir reģistrēts likumā  noteiktajā kārtībā.

  - Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 4. janvāris plkst. 10.00, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štābā Apgādes pārvaldē, 229.kabinets, Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts:

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības iepirkuma komisijai Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004 Zanei Krūmiņai-Graudiņai 67804421 Pretendenta nosaukums Pretendenta adrese, tālrunis Piedāvājums iepirkumam - “Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums” - identifikācijas Nr. NBS NP 2018/084 - Neatvērt līdz 2019.gada 4. janvāra plkst. 10:00

  - Noteikumi ir publiski pieejami Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē  http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/ sadaļā „Uzaicinājumi”.

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Jautājumi par nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa e-pastu: zane.krumina-graudin@mil.lv

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsa  laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu NP štāba lietvedībā, bet pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī. Ārpus NP štāba  noteiktā darba laika pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajiem jautājumiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta pa pastu, pa faksu vai e-pasta sūtījumā ieinteresētajam piegādātājam, kurš pieprasījis papildus informāciju/uzdevis jautājumu, ņemot vērā iesnieguma iesniegšanas veidu, un vienlaikus (tajā pašā/vienā dienā) ievieto informāciju Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/ sadaļā „Uzaicinājumi” pie noteikumiem. Ja ieinteresētā piegādātāja pieprasītā papildus informācija ir ievietota Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē, ir uzskatāms, ka ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju ir saņēmis. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ka ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kura ir tieši un brīvi pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.

  - Lejupielādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā „Uzaicinājumi” pie noteikumiem - http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas informācijas apmaiņa, tai skaitā oficiālā sarakste tiks veikta uz pretendenta e-pastu.

- PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šādām prasībām:

    - visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā;

    - piedāvājuma dokumenti un to kopija ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā, nodrošinot, ka tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu;

    - piedāvājuma lapām jābūt numurētām;

    - visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem ar izturīgu diegu vai auklu. Caurauklojuma vietai jābūt noformētai atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

    - piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem;

    - piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

    - dokumenti piedāvājumā jāsakārto šādā secībā:

      - pieteikums- finanšu piedāvājums (pielikuma Nr.1 formā);

      - tehniskais piedāvājums (pielikuma Nr.3 formā);

      - preces ražotāja  tehniskais apraksts katrai piedāvātajai precei.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas ir noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.

  - Jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.

  - Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā NP štāba lietvedībā, Vienības gatve 56, Rīgā, ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā iesaiņojumā. Piedāvājuma iesaiņojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un parakstu.

  - Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un  piedāvājuma kopijām, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

- PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ

  - Pieteikums - Finanšu piedāvājums, atbilstoši 1.pielikumam.

  - Tehniskais piedāvājums Nr.3. pielikuma formā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, (Pielikums Nr.2.).

  - Preces ražotāja tehniskais apraksts katrai piedāvātajai precei.

  - Personas (-u) ar pārstāvniecības tiesībām izsniegta pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas UR izziņā uzrādītās.

  - Ārvalstu pretendentam jāiesniedz nolikuma 3.1.punktu prasībām atbilstoši norādītie dokumenti. Ja ārvalstu pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz dokumenta par reģistrācijās izsniegšanu, pretendentam jāiesniedz apliecinājums vai paskaidrojums.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Finanšu piedāvājumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pd) un Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda (Pielikuma Nr.1  5.punktā), kādam statusam atbilst pretendents – mazajam, vidējam vai citam uzņēmuma statusam.

  - Finanšu piedāvājuma oriģināls jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, vai pretendents nav iesniedzis finanšu vai tehnisko piedāvājumu, komisija pieņem lēmumu piedāvājumu neizskatīt.

  - Piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN). Cenā jāiekļauj visas izmaksas (preces cena  un piegādes izmaksas), un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa  (PVN). Visas cenas ir jānorāda atbilstoši   1.pielikumam.

  - Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU   PIEŠĶIRŠANA

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis  iepirkuma noteikumu prasībām un tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  vērtējamo summu (bez PVN).

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu (vai apakšuzņēmējiem), kas iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Informāciju par pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, maksātnespējas un likvidācijas procesu, par pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu, iepirkuma komisija iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izziņu apakšsistēmas datu bāzes.

  - Ārvalstu pretendentam, kurš ir iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentu institūciju izsniegtas izziņas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.2. un 3.3. punkta prasībām.

  - Gadījumā, ja pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu, ir konstatēti nodokļu parādi, iepirkuma komisija informē Pretendentu par to un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas („Izziņa par nodokļu parādu”) iesniegšanai par to, ka minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Pretendents un tā piedāvājums, kurš neatbildīs iepirkuma nolikumam vai tehniskās  specifikācijas prasībām, tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus iesniegto piedāvājumu precizējošu informāciju vai dokumentus. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

8.10.Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamam pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam, tehniskās specifikācijas prasībām  un ir ar nākamo zemāko cenu.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā    nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas informācijas apmaiņa, tai skaitā oficiālā sarakste tiks veikta   uz pretendenta e-pastu.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz iepirkuma pretendentam.

  - Pēc piedāvājuma atvēršanas saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek ar e-pasta starpniecību, tai skaitā arī oficiālā korespondence.

  - Iepirkuma noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 25 (divdesmit piecām) lapām. Iepirkuma noteikumi sastāv no noteikumu teksta uz 6 (sešām) lapām, pieteikuma– finanšu piedāvājuma (1.pielikums) uz 2 (divām) lapām, tehniskās  specifikācijas (2.pielikums) uz 11 (vienpadsmit) lapām, tehniskais piedāvājums (3. pielikums) uz 6 (sešām) lapas, kas ir šo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas.

Komisijas priekšsēdētājs:		_______________ maj. I.Freibergs

Pielikums Nr.1

Konkursa, identifikācijas Nr. NBS NP 2018/084, noteikumiem

PIETEIKUMS- finanšu piedāvājums

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums:

Identifikācijas Nr.	NBS NP 2018/084

Kam:	Nodrošinājuma pavēlniecībai

Vienības gatve 56,

Rīga, LV-1004,

Latvija

Godātā komisija,

- Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs _____________________, (nosaukums) apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām par sekojošu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena par 1 (vienu) gab. EUR bez PVN | Cena par 1 (vienu) gab. EUR ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Kaujas peldētāja maska |  |  |
| Pleznu pāris N1 |  |  |
| Pleznu pāris N2 |  |  |
| Elpošanas caurule |  |  |
| Ūdenslīdēju nazis |  |  |
| Ūdenslīdēju siksna |  |  |
| Ūdenslīdēju kompensācijas svari |  |  |
| Kaujas peldētāja pulksteņi |  |  |
| Iegremdēšanas dziļummērītājs |  |  |
| Zemūdens lukturis (individuālais) |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N1 |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N2 |  |  |
| Kaujas peldētāja, sauso tērpu pakaramais |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma soma |  |  |
| Slapjais ūdenslīdēja tērps (īsais) |  |  |
| Plastimo Echotest II dziļuma mērītājs vai ekvivalents |  |  |
| Zemūdens ieroču transportēšanas soma |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2 |  |  |
| Peldcepure |  |  |
|  | Kopējā vertējamā summa bez PVN |  |
|  | Kopējā vertējamā summa ar PVN |  |

Kopējā piedāvājuma vērtējamā summa EUR bez PVN(21%)_________________________ (summa vārdiem).

3. Mēs piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem.

4. Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā,   un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu.

5. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst – mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.

6. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

7. Informācija par pretendentu iepirkuma procedūrā:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: __________________________________

# Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ________________________

Pielikums Nr.2.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. NBS NP 2018/084, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielietojums | Paredzēts, militārām zemūdens operācijām |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja maska |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Klasiska frameless (Angļu val.) maska. Korpuss un stiprinājuma siksna izgatavoti, no matēta silikona. Stiprinājuma siksna stiprinās pie maskas korpusa, ar plastikāta klipšu palīdzību |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja maskas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melna, Zaļa |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Pleznu pāris N1 |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Šķeltas pleznas split fins (angļu val.), ir izstrādātas no viena gumijas gabala. Aiz pēdu kabatām, iestrādātā ūdens pretestības samazināšanas sistēmas. Pēdu kabatās aprīkoti ar ūdens izvades atveri un ūdenslīdēja zābaku fiksācijas klipšu stiprināšanas vietu. Ūdenslīdēja zābaku fiksācijas gumijas siksna, stiprinās pie pēdu kabatas korpusa, ar regulējamo plastmasas klipšu palīdzību |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Izmēri |  | S | M | L | XL |
|  | Garums |  | 62cm. +/- 1cm. | 63cm. +/- 1cm | 64cm. +/- 1cm. | 66cm. +/- 1cm. |
|  | Platums |  | 21cm. +/- 1cm. | 22cm. +/- 1cm | 22cm. +/- 1cm. | 23cm. +/- 1cm. |
|  | Svars kg. (paris) |  | 1kg +/- 200g. | 1kg +/- 200g. | 2kg +/- 200g | 2kg +/- 200g |
| Krāsa | Melna |  |  |  |  |  |
| Pleznu paris N2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pleznas tiek veidotas, no viena gumijas gabala, tieši aiz pēdu kabatām izveidotā ūdens pretestību samazināšanas sistēmas. Pēdu kabatas aprīkotas, ar ūdens izvades atveri un ūdenslīdēja zābaku fiksācijas atsperes stiprināšanas vietu. Ūdenslīdēju zābaki fiksējas, ar atsperes palīdzību. Pleznas spura aprīkota, ar karabīnes ievietošanas gredzenu. |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melns, zaļš |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurule |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Klasiskā, elpošanas caurule, ar pret ūdens iekļaušanas vāku augšējā daļā un ūdens izvadīšanas sistēmu, apakšējā daļā. Caurule izgatavota, no plastmasas un aprīkota, ar antibakteriālo iemuti. |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurules, ūdens izvadīšanas sistēmas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurule, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melna, Zaļa |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju nazis |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Asmens aprīkots, ar tīklu griezēju āķi, zāģi un ar roku pretslīdēšanas neilona siksnas stiprināšanas vietu. Naža rokturis izgatavots, no poliammida (angļu val.) vai ekvivalenta materiāla, aprīkots ar roku pretslīdēšanas neilona siksnu, roku pretslīdēšanas neilona siksnas stiprināšanas gredzenu un uzskrūvējamo uzgali. |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | 1.Asmeņu materiāls: 420J2 2. Ūdenslīdēja naža garums: 190 mm + / - 10 mm 3. Asmeņu garums 150 mm + / - 10 mm |  |  |  |  |  |
| Naža maksts | Plastikāta korpuss, ar neilona apvalku. Korpus aprīkots, ar kājas stiprinašanas gumijām. Neilona apvalks aprīkots, ar naža fiksācijas vaku kas fiksejas ar plasmasas klipsi. |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Naža maksts | Plastikāta korpuss, ar naža fiksatoru un ar divām gumijas siksnām |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju siksna |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Neilona siksna ar metāla sprādzi |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Garums vismaz 130cm. Platums 5cm. +/- 1 cm. |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melna, zaļš un olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju kompensācijas svari |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Kalibrēta svina brikete, ar gumijas vai plastikāta apvalku. |  |  |  |  |  |
| Savietojamība | Savietojams ar ūdenslīdēja siksnu |  |  |  |  |  |
| Pieejamie svari | - 1kg +/- 100g - 2kg +/- 100g - 4kg +/- 100g |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju kompensācijas svari, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melns, zaļš un olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja pulksteņi |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | 1,2 collu, saules gaismā salasāms krāsains, zem izturīga safīra stikliņa Chroma ekrāns ar LED izgaismojumu, kas var atainot datus, jebkādos gaismas apstākļos. Izgaismojums, kas paredzēts izmantošanai, ar nakts redzamības brillēm. Nerūsējoša tērauda korpuss, ar EXO™ vai ekvivalenta antena ar melnu, dimantveida karbona (DLC) apvalku, kas ir rievots, lai uzlabotu aizsardzību pret skrāpējumiem, samazinātu atstarojumu un padarītu ierīci izturīgāku. Speciāli taktiskajām darbībām veidots profils, ar speciāliem, taktisko datu lauku iestatījumiem, divu koordināšu sistēmu uzrādīšanu, vienlaicīgi tādām iepriekšēji ielādētām datu lietotnēm, kā Jumpmaster (angļu val.) un ceļa punktu, projicēšanai. |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |  |
| Ierīces izmēri | Diametrs 51 mm. +/- 5 mm Platums 16 mm. +/- 0.5 mm |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja pulksteņa, konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Svars | Nepārsniedz 100g |  |  |  |  |  |
| Ekrāna izmērs | 30.4 mm diametrā |  |  |  |  |  |
| Ekrāna izšķirtspēja | 218 x 218 pikseļi |  |  |  |  |  |
| Ekrāna tips | Transflektīvs krāsu MIP |  |  |  |  |  |
| Baterija | Lādējams, litija jonu 300 mAh akumulators |  |  |  |  |  |
| Baterijas darbības laiks | Līdz 50 stundām UltraTrac režīmā; līdz 20 stundām GPS (navigācijas) treniņu režīmā; līdz 6 nedēļām, pulksteņa režīmā |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums | Ne mazāk, kā 100 м. (dziļumā) |  |  |  |  |  |
| Savienojums ar datoru | USB portu |  |  |  |  |  |
| Kartes un atmiņa |  |  |  |  |  |  |
| Iebūvētā atmiņa | Vismaz 32 MB |  |  |  |  |  |
| Atrašanās punktu daudzums | Vismaz 1000 punktu |  |  |  |  |  |
| Maršruti | Vismaz 30 maršruti |  |  |  |  |  |
| Funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| Elektroniskais kompass |  |  |  |  |  |  |
| Barometriskais altimetrs |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| Medību/makšķerēšanas kalendārs |  |  |  |  |  |  |
| Informācija par saules/mēness lēktiem un rietiem |  |  |  |  |  |  |
| Laukuma aprēķināšana |  |  |  |  |  |  |
| Smart Notifications ( angļu val.) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| Automātiska sinhronizācija ar datoru |  |  |  |  |  |  |
| Aprīkots ar ANT+™, Wi-Fi un Bluetooth® tehnoloģiju |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitātes uzraudzītājs | Aktivitātes uzraudzītājs, uzskaita ikdienā veikto soļu daudzumu, sadedzinātās kalorijas un uzkāpto stāvu daudzumu dienā; miega uzraudzītājs seko miega paradumiem, sniedzot papildus informāciju, par veselības stāvokli. |  |  |  |  |  |
| Connect IQ saderība |  |  |  |  |  |  |
| Pulsometrs | Skriešanas un peldēšanas laikā |  |  |  |  |  |
| Sporta funkcijas | 1.Atbalsta, skriešanas, peldēšanas un velobraukšanas sporta veidus 2.Atjaunošanās konsultants, fiziskās aktivitātes analīze |  |  |  |  |  |
| Pilnvērtīgas pulksteņa funkcijas | Laiks, datums, modinātājs, taimeris, hronometrs, zvanu izvēle un vibrācijas trauksme |  |  |  |  |  |
| Savienojums starp ierīcēm | Indukcijas frekvence vai analogs |  |  |  |  |  |
| Interfeisa valoda | Latviešu vai Angļu |  |  |  |  |  |
| Apgaismojuma režīmi | 5, 10, 20, 30, 60 sek. |  |  |  |  |  |
| Temperatūras sensors | Ar iespēju pieslēgt, ārējo temperatūras sensoru |  |  |  |  |  |
| Personalizējams pulkstenis, ar bezmaksas aplikācijām no Connect IQ™ vai ekvivalenta veikala |  |  |  |  |  |  |
| Kompass |  |  |  |  |  |  |
| Digitālais, 3 asu elektroniskais kompass |  |  |  |  |  |  |
| Kompasa balansēšana sistēma | Vismaz 45° |  |  |  |  |  |
| Mēroga norādes | Grādos |  |  |  |  |  |
| Kursa fiksācija |  |  |  |  |  |  |
| Kompasa precizitāte | Ne mazāk 10° |  |  |  |  |  |
| Kompasa lasāmība | Vismaz 1° |  |  |  |  |  |
| Kompasa balansēšana sistēma | Vismaz 45° |  |  |  |  |  |
| Mēroga norādes | Grādos |  |  |  |  |  |
| Navigācija |  |  |  |  |  |  |
| GNSS (Global Navigation Satellite System) uztvērējs | Vismaz GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) un GLONASS |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ceļa punktu projicēšana 2. Iespēja, vienlaicīgi atainot atrašanās vietu, divās koordinātu sistēmās 3. Veic, detalizētu trases ierakstu 4. Aprīkots TracBack™ vai ekvivalenta funkciju |  |  |  |  |  |
| Papildus komplektācija |  |  |  |  |  |  |
| Rezerves neilona siksniņa ap roku, melnā krāsā |  |  |  |  |  |  |
| USB uzlādes kabelis |  |  |  |  |  |  |
| AC adapteris (lādētājs) |  |  |  |  |  |  |
| Lietošanas pamācība |  |  |  |  |  |  |
| Pulsometra komplekts |  |  |  |  |  |  |
| Pielietojums | Peldēšanai un skriešanai |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Ūdensizturīgs korpuss, stiprinās ar neslīdošu gumijas palīdzību, krūšu rajonā. Saglabā un pārsūta datus, uz saderīgām ierīcēm |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |  |
| Svars | Nepārsniedz 80 g |  |  |  |  |  |
| Baterija | CR2032 |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums | Ne vairāk, kā 50m |  |  |  |  |  |
| Pulsometra komplekts papildus prasības |  |  |  |  |  |  |
| ANT+® pulss 2.4 GHz ANT bezvadu komunikācijas protokols Uzglabā un nosūta pulsa datus Peldēšanas intervāla, pulsa statistika Neslīdošs dizains, peldēšanai baseinā Aizsardzība, no baseina ķimikālijām |  |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanas dziļummērītājs |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Iegremdēšanas dziļummērītāja korpuss izgatavots, no kompozīta materiāliem |  |  |  |  |  |
| Tehniskie parametri |  |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums | Ne mazāk, kā 330 м (dziļumā) |  |  |  |  |  |
| Baterijas darbības laiks (100 niršanas gadā) | Ne mazāk, kā 2 gadi |  |  |  |  |  |
| Displeja tips | Matrica vai ekvivalenta |  |  |  |  |  |
| Svars | 120 g. + 10 g. |  |  |  |  |  |
| Fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |  |
| Darba temperatūra | No 0 °C līdz +40 °C |  |  |  |  |  |
| Glabāšanas temperatūra | No -20 °C līdz +50 °C |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanas funkcijas | Vismaz 20 iegremdēšanās atmiņas |  |  |  |  |  |
| Automātiskais iegremdēšanās režīms |  |  |  |  |  |  |
| Drošība Stop funkcijas |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori | 1.Faktiskais un maksimālais dziļums 2.Pacelšanās ātrums 3.Niršanas laiks (minūtēs) 4.Ūdens temperatūra |  |  |  |  |  |
| Virsmas laiks | no 0 līdz 99st.59 min. |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanās laiks | no 0 līdz 999 min. |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Zemūdens lukturis (individuālais) |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Regulējams gaismas spilgtums un intensitāte, alumīnija korpuss |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |  |
| Ierīces izmēri | Diametrs 5 cm. +/- 1 cm. Garums 23cm. +/- 3 cm. |  |  |  |  |  |
| Svars | Nepārsniedz 400 g. |  |  |  |  |  |
| Gaismas spilgtums | Vismaz 720 Lumens |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums | Ne mazāk, kā 300 m. (dziļumā) |  |  |  |  |  |
| Maksimālais darba laiks | Vismaz 10 stundas |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N1 |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Flīšu kombinizons, ar YKK vai ekvivalenta rāvējslēdzēju |  |  |  |  |  |
| Materiāls | Polyester/spandex anti-microbial (angļu val.) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēja apakšveļas izmēri | Pēc pieprasījuma (M; L; XL; XXL) |  |  |  |  |  |
| Attēls,ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melns, olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N2 |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Flīšu īsais kombinizons , ar YKK vai ekvivalenta, rāvējslēdzēju |  |  |  |  |  |
| Materiāls | Polyester/spandex anti-microbial (angļu val.) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēja, apakšveļas izmēri | Pēc pieprasījuma (M; L; XL; XXL) |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Melns, olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja, sauso tērpu pakaramais |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Kaujas peldētāja, sauso tērpu pakaramais sastāv, no plastikāta korpusa, ar metāla āķi. Korpusā iebūvēta, ventilācijas sistēma. Ventilācijas sistēma sastāv, no elektrodzinēja un ventilatora |  |  |  |  |  |
| Komplektācija | 1.Tērpu pakaramais 2.Lādētājs |  |  |  |  |  |
| Tērpu pakaramo izmērs | Garums 55 cm +/- 10 cm Platums 17 cm +/- 5 cm Augstums 36 cm +/- 5 cm |  |  |  |  |  |
| Āķi, nodrošina celtspēju | Vismaz 40 kg |  |  |  |  |  |
| Lādētājs | Plastmasas korpuss, ar diviem izejošiem vadiem. Viena vada galā 230V kontakta spraudnis, otrā vada galā, pakaramais savienošanās uzgalis |  |  |  |  |  |
| Lādētāja vadu garums | Vismaz 2m |  |  |  |  |  |
| Lādētājam, jāatbalsta | 230V spriegumu |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma soma |  |  |  |  |  |  |
| Pielietojums | Kaujas peldētāja ekipējuma, vai lietošanā izsniegto materiālu, tehnisko līdzekļu uzglabāšanai un transportēšanai zem ūdens |  |  |  |  |  |
| Komplektācija | 1.Transportēšanas konteiners 2.Gaisa cilindrs 3.Pirmās pakāpes reduktors |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija | Konteiners sastāv no viena nodalījuma, kurš izgatavots no ūdensnecaurlaidīgas 1670 dtex vai ekvivalenta materiāla, ir aiztaisāms ar ūdensnecaurlaidīgo rāvējslēdzēju. Konteinera konstrukcija aprīkota, ar gaisa ieplūdes, izplūdes vārstiem, gaisa ieejas un izejas portu, kuru savieno ar pirmās pakāpes reduktoru. Zemūdens transportēšanas konteinera korpusā, ir iešūtas vismaz piecas elastīgas auduma lentas, ar šuvumiem, kuri veido atsevišķas cilpas, šo cilpu šuvuma vietu atstarpes, ir ne mazākas, kā 2cm – paredzētas ekipējuma stiprināšanai |  |  |  |  |  |
|  | Rāvējslēdzējs, spiedienizturīgs vismaz 1.2 bar |  |  |  |  |  |
|  | Konteinera izmērs 80x45x20cm. (+/-2cm.) Somu litrāža, ne mazāk, kā 72 l |  |  |  |  |  |
|  | Rāvējslēdzējs ūdensnecaurlaidīgs, ar aizsargājošu atloku, kurš pilnībā nosedz rāvējslēdzēju |  |  |  |  |  |
|  | Zemūdens transportēšanas konteiners aprīkots, ar divām plecu siksnām, kuru platums 6cm. (+/-2cm.), ar sasprādzējamu un regulējamu aizdari |  |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma somas svars | Ne vairāk, kā 7.5 kg. |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindrs | Aprīkots, ar viendaļīgo ventīli |  |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma somas krāsa | Melns, zaļš |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindra darba un pārbaudes spiediens | Balona darba spiediens ne mazāk, kā 230 bar. Pārbaudes spiediens ne mazāk, kā 370 bar. |  |  |  |  |  |
| Standarta atbilstība | PED 97/23/EC, EN 144-1:2012 vai ekvivalenti standarti |  |  |  |  |  |
| Marķējums | Uz balona norādīts, ražotājs. Balona augšējā daļā uz metāla virsmas ir iespiests, balona izgatavošanas materiāls, balona ražošanas datums, balona testēšanas gads, mēnesis un nākamā balona pārbaudes gada norāde, pārbaudes un darba spiedienu lielumu norāde |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindra tilpums | Vismaz 0.5 l. |  |  |  |  |  |
| Pirmās pakāpes regulators | Paredzēts, augstspiediena gaisa plūsmas spiediena samazināšanai, kas tiek padota, no gaisa balona, līdz zemspiediena gaisa plūsmai, kas domāta tālākai gaisa padevei, pa zemspiediena caurulēm, no reduktora izejas porta padeves kanāliem, uz zemūdens transportēšanas konteineru |  |  |  |  |  |
| Reduktora konstrukcija un sastāvdaļas | Reduktors sastāv, no korpusa ar vienu augstspiediena ieejas portu, pievienošanu pie gaisa balona, 2 zemspiediena izejas portiem, kas atrodas reduktora korpusa augšējā labajā pusē, no augstspiediena ieejas porta un 2 zemspiediena izejas portiem, kas atrodas reduktora korpusa augšējā kreisajā pusē, no augstspiediena ieejas porta un 2 augstspiediena izejas portiem. Kas katrs atrodas, reduktora labajā un kreisajā pusē,apakšā starp abiem zemspiediena izejas portiem, kas atvieglo nemainot reduktora stāvokli, attiecība pret gaisa balonu. Var variēt ar portu virzienu izvēli. Reduktora korpusa augšējā pusē, atrodas korpusā ieskrūvēta, spiedienu regulējošā skrūve. Reduktora korpusa apakšējā daļā atrodas, spiediena drošības membrāna |  |  |  |  |  |
| Reduktora krāsa | Melns, olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Slapjais ūdenslīdēja (īsais) |  |  |  |  |  |  |
| Pielietojums | Paredzēts ūdenslīšanas darbu veikšanai, saldūdens un sālsūdens vidē |  |  |  |  |  |
| Īsā tērpa konstrukcija | Jakas piedurknes garums ir ne mazāks, kā 20 cm no tērpa pleca daļas, līdz elkoņa locītavai. Tērpa kājas staru garums, ir ne mazāks, kā 20 cm no tērpa stakles daļas, līdz kājas ceļgala locītavai |  |  |  |  |  |
| Izmantotie materiāli | Garais tērps - ne mazāk, kā 7mm biezs neoprēns vai ekvivalents; Īsais tērps - ne mazāk, kā 5mm biezs neoprēns, vai ekvivalents; Garā tērpa elkoņiem un ceļgaliem, jābūt pastiprinātiem ar elastīgu, nodilumizturīgu, ūdensnecaurlaidīgu materiālu |  |  |  |  |  |
| Tērpa krāsa | Melna. Iespējami, nelieli ražotājfirmas logo, uz tērpa |  |  |  |  |  |
| Drošības prasības | Katram tērpam atsevišķi, jānodrošina lietotāja pozitīvā peldspēja. |  |  |  |  |  |
| Pieejamie izmēri | Krūšu apkārtmērs – diapazonā no 100cm līdz 150cm; Augums – diapazonā no 170cm līdz 200cm |  |  |  |  |  |
| Slapjais, ūdenslīdēja (īsais) krāsa | Melns, zaļš un olīva zaļš |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Plastimo Echotest II dziļuma mērītais vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Frekvence: 200 kHz Dziļuma skala: no 1 m līdz 80 m (3 pēdas līdz 240 pēdu) Displejs: 7 segmenti LCD, LED apgaismojums Patēriņš: 70mA |  |  |  |  |  |
| Izmēri | Diamets nepārsniedz 42mm Garums nepārsniedz 198 mm |  |  |  |  |  |
| Maksimālais darba dziļums | Vismaz 50 metri |  |  |  |  |  |
| Svars | Nepārsniedz 300g |  |  |  |  |  |
| Strāvas padeve | 9 voltu sārma baterija (6F22) |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Zemūdens, ieroču transportēšanas soma |  |  |  |  |  |  |
| Pielietojums | Ieroču transportēšana, virs un zem ūdens |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Zemūdens ieroču transportēšanas soma izgatavota, no 840D HT neilona vai ekvivalenta auduma. YKK AQUASEAL® #10 ūdensizturīgs rāvējslēdzējs ar 300 m bar hidrostatisko spiedienizturibu. Somas korpuss aprikots, ar moll (ang. val.) sistēmu un velcro plāksteri. Soma aprīkota, ar trim plecu siksnām, kuru platums 6cm. (+/-2cm.), ar sasprādzējamu un regulējamu aizdari.Uz somas virsmas iebūvētas, divas roku pārnešanas siksnas |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Tilpus 60 L +/- 2 L Garums 130 cm +/- 10 cm Platums 35 cm +/- 2 cm Agstums 14 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |
| Īpašas prasības | 1.Savietojama, ar Pelican 1750 Long Case (ang val.) 2.Ūdensnecaurlaidīgs, hermētisks |  |  |  |  |  |
| Zemūdens, ieroču transportēšanas somas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Krāsa | olīva zaļā |  |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. |  |  |  |  |  |  |
| Pielietojums |  | Paredzēts ūdenslīšanas darbu veikšanai, saldūdens un sālsūdens vidē |  |  |  |  |
| Konstruktīvais risinājums |  | Viendaļīgs, kombinezona tipa ūdensnecaurlaidīgs ūdenslīdēju tērps. Tērpā iebūvēts, neoprēna kakla un rokas manžetes, sausās zeķes un rāvējslēdzējs. Tērpa rāvējslēdzējs atrodas, uz muguras plecu zonā, horizontāli no tērpa labā pleca daļas, līdz kreisā pleca daļai. Tērps aprīkots, ar divām kabatām augšstilbu rajonā. Kreisās rokas apakšdelma rajonā, iebūvēts gaisa izplūdes vārsts un augšstilbu rajona labajā pusē, iebūvēts gaisa ieplūdes vārsts. Darba virsma pastiprināta, ar papildus berzes/nodilumizturīgu materiālu |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Pamata materiāls |  | Kordura Neilons Oxford 100% vai ekvivalents |  |  |  |  |
| Pamata materiāla slāņi: 4 slāņu audums |  | 1.Kordura slānis vai ekvivalents 2.Mikro poru PU (poliuretāns) pārklājums vai ekvivalents 3.Nav poraina PU (poliuretāns) membrāna vai ekvivalents 4.Neilona trikotāža (20 Denir) vai ekvivalents |  |  |  |  |
| Pamata materiāla īpašības, gaisa caurlaidība |  | Vismaz 8000 g/ m2 24hrs Vismaz B1 klase |  |  |  |  |
| Pamata auduma svars |  | Nepārsniedz 260 g/ m2 |  |  |  |  |
| Pamata materiāla šķiedras izturība |  | Vismaz 915,9 x 714,6 (N) |  |  |  |  |
| Pamat materiāla izturība pret plīšanu |  | Vismaz ir 31,4 x 31,4 (N) |  |  |  |  |
| Šuves |  | Ūdensnecaurlaidīgas, vairāku slāņu, plakanas, bez asām savienojuma malām, kuras izveidotas, presējot tās karstumā |  |  |  |  |
| Rāvējslēdzējs |  | Ūdensnecaurlaidīgs, plastikāta rāvējslēdzējs, 10 klases YKK Aqualseal vai ekvivalents ar aizsargājošu atloku, kurš pilnībā nosedz, rāvējslēdzēju |  |  |  |  |
| Ūdensnecaurlaidīgs |  | Vismaz, līdz 50m (dziļumam) |  |  |  |  |
| Darba virsmu pastiprinājums |  | Plecu, elkoņu un pēcpuses daļu pastiprinājums, ar papildus berzes/nodilumizturīgu materiāla Cardura vai ekvivalentu. Ceļgalu pastiprinājums, ar papildus berzes/nodilumizturīgu materiāla Kevlar vai ekvivalents. Ceļgalu pastiprinājums, izveidots kabatu veidā, polsteru ievietošanai. Ceļgalu, kabatveida pastiprinājuma aizdares, tiek izmantotas Velkro materiāls |  |  |  |  |
| Ceļgalu pastiprinājuma konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Kakla manžete |  | Kakla manžetes aizsargājošā atlokā izveidots, drenāžas sistēma |  |  |  |  |
| Manžetes |  | Kakla manžete – piltuves tipa Plaukstu manžetes – piltuves tipa |  |  |  |  |
| Manžetes materiāls |  | Latekss |  |  |  |  |
| Tērpa vidusdaļa |  | Teleskopisks viduklis, kurš regulējas ar integrētām jostām |  |  |  |  |
| Gaisa ieplūdes vārsts |  | Jāatrodas, uz tērpa labā bikšu stara augšstilba sānos |  |  |  |  |
| Gaisa ieplūdes vārsta ,informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Gaisa izplūdes vārsts |  | Jāatrodas, uz tērpa kreisās piedurknes apakšdelma |  |  |  |  |
| Gaisa izplūdes vārsta attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |  |
| Tērpa zeķu materiāls |  | Cardura Neilons Oxford 100% vai ekvivalents |  |  |  |  |
| Tērpa zeķes |  | Atbilst, lietotāju individuālajiem izmēriem (kājas izmērs, roku garums, kāju garums, krūšu apkārtmērs, kakla apkārtmērs, rumpja garums) |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. krāsa |  | Zaļš |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. papildus komplektācija |  | Tērpa transportēšanas soma, tērpa remonta un apkopes komplekts, kurā ietilpst, vaska pasta, talks, līme |  |  |  |  |
| Atbilstība direktīvām |  | 1989. gada 21. decembra Padomes Direktīva Nr. (89/686/EEK) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem vai ekvivalents |  |  |  |  |
| Izmēri |  | Pēc pieprasījuma (M; L; XL; XXL) |  |  |  |  |
| Sertifikācija |  | CE marka, ISO9001:2015 |  |  |  |  |
| Peldcepure |  |  |  |  |  |  |
| Apraksts | Peldcepure aprikota ar vismaz trim atsterojošam markeriem. Kakla stiprinaš siksniņu kas fiksejas pie cepures ar velkoro palidzibu |  |  |  |  |  |
| Pamat materiāls | Thermoprene vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Pamat materiāla slāņi: 3 slāņu audums | 1. Exterior laminate vai ekvivalents 2. Neoprene core vai ekvivalents 3. Fire fleece “ interior lining” vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |  |
| Izmēri | Pēc pieprasījuma (M; L; XL; XXL) |  |  |  |  |  |
| Krāsa | Sarkana, orandža |  |  |  |  |  |
| Īpašas prasības | Jūras spēju, kaujas peldētāja ekipējums,savstarpējs savienojams |  |  |  |  |  |
| Kvalitātes prasības | Prece ir jauna, nelietota |  |  |  |  |  |
| Garantija | Ne mazāk,kā 2 gadi |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.3.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. NBS NP 2018/084, noteikumiem

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Jūras spēju kaujas peldētāju ekipējums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielietojums |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja maska |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja maskas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Pleznu pāris N1 |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Izmēri | S | M | L | XL |
|  | Garums |  |  |  |  |
|  | Platums |  |  |  |  |
|  | Svars kg. (paris) |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Pleznu paris N2 |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurule |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis | . |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurules, ūdens izvadīšanas sistēmas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Elpošanas caurule, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju nazis |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | 1. Asmeņa materiāls: 2. Ūdenslīdēja naža garums: 3. Asmeņu garums |  |  |  |  |
| Naža maksts |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Naža maksts | Plastikāta korpuss, ar naža fiksatoru un ar divām gumijas siksnām |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju siksna |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Garums: Platums: |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju kompensācijas svari |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Savietojamība |  |  |  |  |  |
| Pieejamie svari |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju kompensācijas svari, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja pulksteņi |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |
| Ierīces izmēri | Diametrs Platums |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja pulksteņa, konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Svars |  |  |  |  |  |
| Ekrāna izmērs |  |  |  |  |  |
| Ekrāna izšķirtspēja |  |  |  |  |  |
| Ekrāna tips |  |  |  |  |  |
| Baterija |  |  |  |  |  |
| Baterijas darbības laiks |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums |  |  |  |  |  |
| Savienojums ar datoru |  |  |  |  |  |
| Kartes un atmiņa |  |  |  |  |  |
| Iebūvētā atmiņa |  |  |  |  |  |
| Atrašanās punktu daudzums |  |  |  |  |  |
| Maršruti |  |  |  |  |  |
| Funkcijas |  |  |  |  |  |
| Elektroniskais kompass |  |  |  |  |  |
| Barometriskais altimetrs |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| Bluetooth |  |  |  |  |  |
| Medību/makšķerēšanas kalendārs |  |  |  |  |  |
| Informācija par saules/mēness lēktiem un rietiem |  |  |  |  |  |
| Laukuma aprēķināšana |  |  |  |  |  |
| Smart Notifications ( angļu val.) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Automātiska sinhronizācija ar datoru |  |  |  |  |  |
| Aprīkots ar ANT+™, Wi-Fi un Bluetooth® tehnoloģiju |  |  |  |  |  |
| Aktivitātes uzraudzītājs |  |  |  |  |  |
| Connect IQ saderība |  |  |  |  |  |
| Pulsometrs |  |  |  |  |  |
| Sporta funkcijas |  |  |  |  |  |
| Pilnvērtīgas pulksteņa funkcijas |  |  |  |  |  |
| Savienojums starp ierīcēm |  |  |  |  |  |
| Interfeisa valoda |  |  |  |  |  |
| Apgaismojuma režīmi |  |  |  |  |  |
| Temperatūras sensors |  |  |  |  |  |
| Personalizējams pulkstenis, ar bezmaksas aplikācijām no Connect IQ™ vai ekvivalenta veikala |  |  |  |  |  |
| Kompass |  |  |  |  |  |
| Digitālais, 3 asu elektroniskais kompass |  |  |  |  |  |
| Kompasa balansēšana sistēma |  |  |  |  |  |
| Mēroga norādes |  |  |  |  |  |
| Kursa fiksācija |  |  |  |  |  |
| Kompasa precizitāte |  |  |  |  |  |
| Kompasa lasāmība |  |  |  |  |  |
| Kompasa balansēšana sistēma |  |  |  |  |  |
| Mēroga norādes |  |  |  |  |  |
| Navigācija |  |  |  |  |  |
| GNSS (Global Navigation Satellite System) uztvērējs |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |
| Papildus komplektācija |  |  |  |  |  |
| Rezerves neilona siksniņa ap roku, melnā krāsā |  |  |  |  |  |
| USB uzlādes kabelis |  |  |  |  |  |
| AC adapteris (lādētājs) |  |  |  |  |  |
| Lietošanas pamācība |  |  |  |  |  |
| Pulsometra komplekts |  |  |  |  |  |
| Pielietojums | Peldēšanai un skriešanai |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |
| Svars |  |  |  |  |  |
| Baterija |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums |  |  |  |  |  |
| Pulsometra komplekts papildus prasības |  |  |  |  |  |
| ANT+® pulss 2.4 GHz ANT bezvadu komunikācijas protokols Uzglabā un nosūta pulsa datus Peldēšanas intervāla, pulsa statistika Neslīdošs dizains, peldēšanai baseinā Aizsardzība, no baseina ķimikālijām |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanas dziļummērītājs |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie parametri |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums |  |  |  |  |  |
| Baterijas darbības laiks (100 niršanas gadā) |  |  |  |  |  |
| Displeja tips |  |  |  |  |  |
| Svars |  |  |  |  |  |
| Fizikālās īpašības |  |  |  |  |  |
| Darba temperatūra |  |  |  |  |  |
| Glabāšanas temperatūra |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanas funkcijas |  |  |  |  |  |
| Automātiskais iegremdēšanās režīms |  |  |  |  |  |
| Drošība Stop funkcijas |  |  |  |  |  |
| Indikatori | 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |
| Virsmas laiks |  |  |  |  |  |
| Iegremdēšanās laiks |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Zemūdens lukturis (individuālais) |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |
| Ierīces izmēri |  |  |  |  |  |
| Svars |  |  |  |  |  |
| Gaismas spilgtums |  |  |  |  |  |
| Darba dziļums |  |  |  |  |  |
| Maksimālais darba laiks |  |  |  |  |  |
| Attēls ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N1 |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Materiāls |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēja apakšveļas izmēri |  |  |  |  |  |
| Attēls,ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēju apakšveļa N2 |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Materiāls |  |  |  |  |  |
| Ūdenslīdēja, apakšveļas izmēri |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Kaujas peldētāja, sauso tērpu pakaramais |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Komplektācija |  |  |  |  |  |
| Tērpu pakaramo izmērs | Garums Platums Augstums |  |  |  |  |
| Āķi, nodrošina celtspēju |  |  |  |  |  |
| Lādētājs |  |  |  |  |  |
| Lādētāja vadu garums |  |  |  |  |  |
| Lādētājam, jāatbalsta |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma soma |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Pielietojums |  |  |  |  |  |
| Komplektācija |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija |  |  |  |  |  |
|  | Konteinera izmērs Somu litrāža |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma somas svars |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindrs |  |  |  |  |  |
| Zemūdens transportēšanas ekipējuma somas krāsa |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindra darba un pārbaudes spiediens |  |  |  |  |  |
| Standarta atbilstība |  |  |  |  |  |
| Marķējums |  |  |  |  |  |
| Gaisa cilindra tilpums |  |  |  |  |  |
| Pirmās pakāpes regulators |  |  |  |  |  |
| Reduktora konstrukcija un sastāvdaļas |  |  |  |  |  |
| Reduktora krāsa |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Slapjais ūdenslīdēja (īsais) |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Pielietojums |  |  |  |  |  |
| Īsā tērpa konstrukcija |  |  |  |  |  |
| Izmantotie materiāli |  |  |  |  |  |
| Tērpa krāsa |  |  |  |  |  |
| Drošības prasības |  |  |  |  |  |
| Pieejamie izmēri |  |  |  |  |  |
| Slapjais, ūdenslīdēja (īsais) krāsa |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Plastimo Echotest II dziļuma mērītais vai ekvivalents |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |  |  |
| Izmēri |  |  |  |  |  |
| Maksimālais darba dziļums |  |  |  |  |  |
| Svars |  |  |  |  |  |
| Strāvas padeve |  |  |  |  |  |
| Attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Zemūdens, ieroču transportēšanas soma |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Pielietojums |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Tehniskie dati | Tilpus Garums Platums Agstums |  |  |  |  |
| Īpašas prasības |  |  |  |  |  |
| Zemūdens, ieroču transportēšanas somas konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Pielietojums |  |  |  |  |  |
| Konstruktīvais risinājums |  |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Pamata materiāls |  |  |  |  |  |
| Pamata materiāla slāņi: 4 slāņu audums |  |  |  |  |  |
| Pamata materiāla īpašības, gaisa caurlaidība |  |  |  |  |  |
| Pamata auduma svars |  |  |  |  |  |
| Pamata materiāla šķiedras izturība |  |  |  |  |  |
| Pamat materiāla izturība pret plīšanu |  |  |  |  |  |
| Šuves |  |  |  |  |  |
| Rāvējslēdzējs |  |  |  |  |  |
| Ūdensnecaurlaidīgs |  |  |  |  |  |
| Darba virsmu pastiprinājums |  |  |  |  |  |
| Ceļgalu pastiprinājuma konstruktīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Kakla manžete |  |  |  |  |  |
| Manžetes |  |  |  |  |  |
| Manžetes materiāls |  |  |  |  |  |
| Tērpa vidusdaļa |  |  |  |  |  |
| Gaisa ieplūdes vārsts |  |  |  |  |  |
| Gaisa ieplūdes vārsta ,informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Gaisa izplūdes vārsts |  |  |  |  |  |
| Gaisa izplūdes vārsta attēls, ar aptuveno ārējo izskatu |  |  |  |  |  |
| Tērpa zeķu materiāls |  |  |  |  |  |
| Tērpa zeķes |  |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. krāsa |  |  |  |  |  |
| Speciālo operāciju apģērbs, jūras operācijām N2. papildus komplektācija |  |  |  |  |  |
| Atbilstība direktīvām |  |  |  |  |  |
| Izmēri |  |  |  |  |  |
| Sertifikācija |  |  |  |  |  |
| Peldcepure |  |  |  |  |  |
| Preces ražotājs un modelis |  |  |  |  |  |
| Apraksts |  |  |  |  |  |
| Pamat materiāls |  |  |  |  |  |
| Pamat materiāla slāņi: 3 slāņu audums |  |  |  |  |  |
| Informatīvais attēls |  |  |  |  |  |
| Izmēri |  |  |  |  |  |
| Krāsa |  |  |  |  |  |
| Īpašas prasības |  |  |  |  |  |
| Kvalitātes prasības |  |  |  |  |  |
| Garantija |  |  |  |  |  |

1. Preces piegādes termiņš______ (_____________) kalendārās dienas no pasūtījuma veikšanas dienas.

2. Nekvalitatīvas Preces apmaiņas termiņš garantijas laikā ___ (____________________) kalendārās dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām.

Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _________________________________

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: __________________________________

Tehniskais piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018.gada __________